附件

四川省2019年第三季度突发环境事件处置情况统计表

| 序号 | 时间 | 发生地 | 起 因 | 事件类型 | 处 置 情 况 | 等级划分 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2019年7月7日 | 雅安市石棉县擦罗乡 | 2019年7月7日11时19分，一辆危险化学品粗苯槽罐车在国道108雅安石棉擦罗乡境内被飞石击中罐体，导致部分粗苯发生泄漏。 | 自然灾害 | 事故发生后，雅安市、石棉县政府立即启动应急响应，成立事故应急处置指挥部，统筹开展应对工作。现场处置中，当地主要采取以下措施：一是采用活性炭、碳酸钙进行覆盖吸附收集处置；二是分段拦截收集泄露在地面的粗苯；三是全部收集回收苯废水和处置过程中所用的活性炭、碳酸钙、吸油毡，统一处置。四是对罐内粗苯进行倒罐转运。五是及时对受污染水体布点开展应急监测。在生态环境部应急中心和省厅应急中心的指导下事件得到妥善处置，未对环境造成较大影响。 | 一般 | 涉水 |
| 2 | 2019年7月8日 | 广元市剑阁县 | 7月8日0时30分，广元市剑阁县108国道柳沟镇与凉山乡交界处发生一起汽油运输罐车（豫CG3968）交通事故，车载约32吨汽油引发爆燃。 | 交通事故 | 剑阁县环保局接到通知后，一是立即通知柳沟镇，凉山乡政府组织当地群众设置围堰三道，尽量减少油污入河。二是通知沿线居民不得取水，事故处置完成前由当地政府负责临时供水。三是紧急调用污水处理厂应急吸污车对围堰内表层油污进行抽吸，无法抽吸部分用旧棉絮二次吸收。四是联系绵阳天婕公司实施应急转运处置。 事故得到妥善处置，未对环境造成较大影响。 | 一般 | 涉水 |
| 3 | 2019年7月19日 | 自贡市荣县 | 2019年7月19日12时左右，位于自贡市荣县高山镇的荣县垃圾填埋场部分渗滤液发生泄漏。 | 安全生产事故 | 经现场了解，该填埋场填埋区下方有一根用于泄洪的雨水管，发生破损，造成填埋区内部分渗滤液进入雨水管进入自然沟渠，再进入旭水河，每小时流出约30立方米。现场已安排泵进行回抽，并正在挖一个临时应急池，用于收集外溢渗滤液并防止后期暴雨后再次出现渗滤液泄露。外溢口周围无饮用水水源地，离旭水河入口处约6公里。同时，安排监测取样，取样点分别溢出口、溢出口上游、溢出口下游150米、溢出口下游3公里、溢出口下游6公里（旭水河入口）。监测结果无异常。事件未对环境造成较大影响。 | 一般 | 涉水 |
| 4 | 2019年8月1日 | 德阳市广汉市三水镇中心村 | 2019年8月1日18:10分左右，位于德阳市广汉市三水镇中心村的新鑫和投资有限公司7栋的四川海晨食品有限公司二楼发生火灾。 | 安全生产事故 | 火灾发生后，应急救援工作遂即启动。广汉生态环境局组成应急监测组、现场调查处置组等开展环境应急工作。一是调配应急物资，采用沙袋、隔墙板等对该公司废水排污口和雨水溢流口进行封堵。二是在厂区外农灌沟设置5处隔油隔水挡墙，并连夜组织村民及时对农灌沟渠内的浮油及废水进行打捞。三是协调城管、污水处理厂使用应急罐车，将打捞的浮油及废水送至污水处理厂处理。四是持续开展断面水质监测，掌握水环境实时情况。通过以上主要措施，消防废水及含油的废水基本未进入青白江河流，出境断面动植物油指标无明显异常。 | 一般 | 涉水、涉气 |
| 5 | 2019年8月3日 | 广元市旺苍县水磨乡 | 2019年8月3日，连续降暴雨山洪暴发，导致广元市旺苍县水磨乡旺鑫矿业尾矿库位于岩溶地区的排洪隧洞堵塞无法泄洪，洪水漫过副坝坝顶进入库内导致初期坝（该库还未闭库）部分坝体垮塌，库内约300m³左右的矿渣被冲入附近的水磨河。 | 自然灾害 | 事件发生后，旺苍县县委、县政府第一时间成立应急抢险处置指挥部，下设综合协调组、现场处置组、环境监测组、舆情导向组、后勤保障组，分组开展相关工作。县环境保护局连续3天开展应急监测，在水磨河下游设置8个地表水监测点位进行应急监测，监测结果均达到地表水水环境质量标准。 | 一般 | 涉水 |

四川省环境应急与事故调查中心             2019年10月18日印发