建 设 项 目 竣 工 环 境 保 护

验 收 监 测 报 告

（送审件）

川同环监字（2017）第010号

项目名称：     新增X射线实时成像设备项目

委托单位：    德阳应和机械制造有限责任公司

四川同佳检测有限责任公司

二O一七年八月

项目名称：    新增X射线实时成像设备项目

委托单位：    德阳应和机械制造有限责任公司

承担单位：    四川同佳检测有限责任公司

签    发：

室 主 任：

报告编写：

完成单位：四川同佳检测有限责任公司

电    话：0838-2305498

传    真：0838-2228030

邮    编：618000

地    址：德阳市岷江西路一段256号汇通大厦A座1512号

目录

1. 前言	1

1.1. 项目和验收监测的由来	1

1.2. 环境保护竣工验收内容	2

2. 验收监测依据	3

2.1. 有关法律、法规	3

2.2. 技术导则	3

2.3. 环评及批复文件	3

3. 项目工程概况	4

3.1. 项目基本情况	4

3.2. 探伤室周边外环境关系	5

3.3. 厂区外环境关系	5

3.4. 主要环境保护目标	6

3.5. 工艺流程及产污工序	6

3.6. 工作人员及工作制度	7

4. 环评结论与批复要求	8

4.1. 项目环评结论	8

4.2. 项目环评批复要求	11

4.3. 项目实际建成情况和环评内容的差异	13

5. 验收监测评价标准	14

6. 验收监测结果	15

6.1. 监测因子及分析方法	15

6.2. 验收监测质量控制和质量保证	15

6.3. 验收监测的实施	15

7. 环境管理检查	18

7.1. 项目三同时执行情况	18

7.2. 环境保护设施建设及运行情况	18

7.3. 辐射安全管理及防护措施落实情况	19

7.4. 个人剂量档案管理检查	21

8. 验收监测结论及建议	22

8.1. 验收监测结论	22

8.2. 运行中要求与建议	22

# 前言

| 项目名称 | 新增X射线实时成像设备项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 德阳应和机械制造有限责任公司 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 廖辉 |  | 联系人 |  |  | 廖治平 |  |  |
| 通讯地址 | 德阳市经济技术开发区太白山路10号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13548268651 | 传真 |  | / | 邮编 |  | 618000 |  |
| 建设地点 | 德阳市经济技术开发区太白山路10号 德阳应和机械制造有限责任公司厂区内的1号车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环评审批部门 | 四川省环境保护厅 |  |  | 批准文号 | 川环审批[2017]35号 |  |  |  |
| 总投资（万元） | 60 | 环保投资（万元） |  | 32 | 环保投资所占比例（%） |  |  | 53.3% |
| 应用类型 | 放射性同位素应用 | 密封放射源 |  |  | 射线装置 |  |  |  |
| 环评 | / | / |  |  | 1台XG-1604T/C型X射线成像检测设备，属Ⅱ类射线装置 |  |  |  |
| 验收 | / | / |  |  | 1台XG-1604T/C型X射线成像检测设备，属Ⅱ类射线装置 |  |  |  |

## 项目和验收监测的由来

德阳应和机械制造有限责任公司，成立于2001年，主要经营铸锻件加工、机械零部件、汽车零配件、摩托车零配件、五金工具、建筑五金、交电、电气机械及器材、钢材、金属材料销售等。

我国正在逐步成为世界制造业中心，汽车、钢铁、石化、电力等产业快速发展，国家实施西部大开发、加大基础设施投入、出台《装备制造业调整和振兴规划》，振兴规划明确要振兴汽车产业，提升四大工艺装备水平，夯实产业发展基础，为机械制造业提供了良好的发展机遇。

为满足公司发展和市场的需求，确保公司金属构建的出厂质量保证，满足X射线探伤检测的需要，德阳应和机械制造有限责任公司在1号车间内新购置一台X射线实时成像设备及成套铅室。

德阳应和机械制造有限责任公司委托四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心于2016年12月完成了该项目《核技术应用项目环境影响报告表》，并于2017年1月24日取得四川省环境保护厅的批复（川环审批[2017]35号），同意该项目建设。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国放射性污染防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院449号令）、《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令）和相关要求，建设单位必须严格执行环境保护“三同时”制度，在项目竣工时，必须按规定程序向四川省环境保护厅申请环境保护验收，验收合格后方可正式投入生产，同时按照相关规定申请办理《辐射安全许可证》。

德阳应和机械制造有限责任公司随后委托我公司承担该项目竣工验收监测工作。我公司接受委托后，经资料收集，于2017年4月20日进行现场监测，并按环评和批复相关环保要求进行现场复核安全措施调查及有关环保设施效能检查等工作，结合本项目特点，我公司根据实际监测和检查情况以及国家有关技术规范要求，于2017年8月编制完成该项目的竣工环境保护验收监测报告。

## 环境保护竣工验收内容

本次验收监测的主要内容是在德阳应和机械制造有限责任公司厂区1号车间内新建了一间成套铅室，配套使用1台XG-1604T/C型X射线成像检测设备，属于Ⅱ类射线装置。本项目射线装置只在铅室内使用，不涉及室外（野外）探伤。监测因子是德阳应和机械制造有限责任公司已建铅室周围环境X-γ辐射剂量率，监测布点为铅室周围职业人员和公众限制的活动区域。

# 验收监测依据

## 有关法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015；

（2）《中华人民共和国放射性污染防治法》，2003；

（3）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

（4）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）；

（5）《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局令第13号）；

（6）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（环境保护部令第31号）；

（7）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环境保护部令第18号）；

（8）《四川省辐射污染防治条例》。

## 技术导则

（1）中华人民共和国国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》GB18871-2002；

（2）中华人民共和国环境保护行业标准《辐射环境监测技术规范》HJ/T61-2001；

（3）中华人民共和国国家标准《环境地表γ辐射剂量率测量规范》GB/T14583-93；

（4）《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求》国家环境保护总局；

（5）《四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）》川环函〔2016〕1400号。

## 环评及批复文件

- 四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心《核技术应用项目环境影响报告表》。

- 四川省环境保护厅《关于德阳应和机械制造有限责任公司新增X射线实时成像设备项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2017]35号）。

# 项目工程概况

## 项目基本情况

    - 项目名称、地点、建设单位及性质

项目名称：新增X射线实时成像设备项目

建设地点：德阳市经济技术开发区太白山路10号

德阳应和机械制造有限责任公司厂区内的1号车间

建设单位：德阳应和机械制造有限责任公司

建设性质：新建

    - 项目工程内容、规模

德阳应和机械制造有限责任公司在1号车间新购置一间成套铅室，铅室内配套使用一台X射线实时成像设备。使用X射线对公司生产的金属零配件进行无损检测，以提高产品质量。

该X射线实时成像检测设备（型号为XG-1604T/C型，管电压为160kV，管电流为1.25mA）属Ⅱ类射线装置；铅室尺寸1800mm（长）×1700mm（宽）× 2200mm（高），各面屏蔽及工件门均采用钢+铅+钢三层防护结构。

本项目仅在铅室内探伤，不涉及室外（野外）探伤，X射线成像检测设备年曝光时间最大为50h。

项目实际建设内容、建设规模与环评及批复中一致。

项目组成和可能产生的主要环境问题详见表3-1；

项目所用原辅材料消耗情况见表3-2；

项目设备配置基本情况见表3-3。

表3-1     项目组成及主要环境问题

| 名 称 | 建设内容及规模 | 主要环境问题 | 与环评批复 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 成套铅室1800mm（长）×1700mm（宽）×2200mm（高），各面屏蔽及工件门均采用钢+铅+钢三层防护结构； 铅室内配套使用1台XG-1604T/C型X射线成像检测设备，管电压为160kV，管电流为1.25mA，属Ⅱ类射线装置； 本项目仅在铅室内探伤，不涉及室外（野外）探伤，X射线成像检测设备年曝光时间最大为50h。 | 工作时产生 的X射线、臭氧 | 一致 |
| 公用 工程 | 供水、供电利用厂内原辅设施。 | 生活污水、生活垃圾 | 一致 |
| 办公及生活设施 | 利用原厂区建筑 |  |  |

表3-2    主要原辅材料和能源消耗情况表

| 类别 | 名称 | 年耗量 | 来源 | 主要化学成份 | 与环评 是否一致 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原辅材料 | 显影液 | / | / | / | 本项目设备采用数字化成像方式，不使用胶片，不涉及废定（显）影液、废旧胶片等危险废物的处理 |
|  | 定影液 | / | / | / |  |
|  | 胶片 | / | / | / |  |
| 能源 | 电能 | 1000kW·h | 城市供电系统 | / | 一致 |
| 水量 | 自来水 生活用水 | / | 城市供水管网 | H2O | 一致 |

表3-3    本项目使用探伤设备基本情况表

| 型号 | 主要参数 | 管理类别 | 生产厂家 | 投射类型 | 使用场所 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XG-1604T/C型 X射线成像检测设备 | 160kV 1.25mA | Ⅱ类射线装置 | 上海科述无损检测设备有限公司 | 定向 | 铅室内 |

## 探伤室周边外环境关系

本项目X射线成像检测设备位于德阳应和机械制造有限责任公司厂区1号车间的探伤室的铅室内。探伤室东北侧是1号车间，西北侧为办公室及车间其他功能用房，东南侧是理化室，西南侧是厂区内道路和水池（见附图2：项目总平面布置图）。

本项目实际建成探伤室周边外环境与环评描述一致。

## 厂区外环境关系

德阳应和机械制造有限责任公司厂区位于德阳市经济技术开发区太白山路10号，公司厂界周边以企业、厂房为主，周边200范围内无医院、疗养院、自然保护区、保护文物、风景名胜区、水源保护区等环境敏感点和生态敏感点等制约因素。厂区厂界东侧紧邻祁连山路，东侧厂界外约20m为万达机械；南侧厂界外为规划的工业用地；西侧厂界与毅恒重机相邻；北侧厂界紧邻上海汇益（见附图3：厂区外环境关系示意图）。

本项目实际建成外环境关系与环评描述一致。

## 主要环境保护目标

⑴电离辐射验收范围

根据本项目环境影响主要因素（为电离辐射）的特征和项目平面布置及外环境关系，确定本项目电离辐射验收范围—铅室外50m的区域。

⑵主要环境保护目标

验收范围内各区域的逗留人员均作为本项目电离辐射保护目标，具体保护目标见详见表3-4。

表3-4   项目电离辐射环境保护目标

| 保 护 目 标 |  | 与辐射源 相对位置 | 距离X射线源 最近距离（m） | 人数 | 年剂量约束值（mSv） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业人员 | 探伤室工作人员 | 铅室旁边操作台 | 2.5 | 1人 | 5 |
| 公 众 | 1号车间工作人员 | 探伤室东北侧 | 5 | 5～10人 | 0.1 |
|  | 办公室及库房工作人员 | 探伤室西北侧 | 5 | 2人 |  |
|  | 理化室工作人员 | 探伤室东南侧 | 5 | 2人 |  |
|  | 厂内道路行人 | 探伤室西南侧 | 5 | 不定 |  |

## 工艺流程及产污工序

本项目室内使用探伤设备检测流程及产污环节见示意图3-1。

图3-1    X射线成像检测设备检测流程及产污环节示意图

由图3-1可见，本项目X射线成像检测设备在正常工作时产生的污染物如下：

- X射线：X射线成像检测设备曝光时产生X射线。

- 废气：空气在X射线电离作用下产生的臭氧。

表3-5   项目主要污染物产生及排放情况

| 内容 类型 | 污染物名称 及产生量 | 污染防治措施 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 少量臭氧 | 产生的废气经铅室射线管风冷系统排放至大气 | 与环评描述一致； 对环境影响较小 |
| 水污 染物 | 废显影废液 | 本项目设备采用数字化成像方式，不使用胶片及定（显）影液，不会产生废定（显）影液和废胶片等危险废物。 | / |
|  | 废定影废液 |  |  |
|  | 冲洗废水 |  |  |
| 固体 废物 | 废胶片 |  |  |
| X-γ 射线 | 产生的X射线采用墙体屏蔽防护后，其所致职业照射和公众照射剂量符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中所规定的限值要求，为环境可接受的水平。 |  |  |
| 主要生态影响： 本项目对生态无影响。 |  |  |  |

## 工作人员及工作制度

（1）本项目配置从事辐射工作的工作人员2人，其中1人专门从事探伤作业，另外1人专职负责辐射安全管理工作。

（2）工作制度：探伤工作人员每年工作250天，每天工作7小时，工作人员均实行白班制，夜间一般不进行探伤作业，工作方式属于间歇式作业。

# 环评结论与批复要求

## 项目环评结论

本项目环评由四川省科学城环境安全职业卫生检测与评价中心编制完成并报批，其评价结论如下：

一、项目概况

项目名称：新增X射线实时成像设备项目

建设单位：德阳应和机械制造有限责任公司

建设地点：德阳市经济技术开发区太白山路10号厂区内的1号车间；

建设性质：新建

建设内容及规模：德阳应和机械制造有限责任公司拟在1号车间新购置一台X射线实时成像设备及成套铅室，设置于射线成像检测室。采用X射线对公司生产的金属零配件进行无损检测，以提高产品质量。

该X射线成像检测设备（型号为IXS160BP200型，管电压为160kV，管电流为1.25mA）属II类射线装置；铅室及工件门为钢+铅+钢三层防护结构，铅室尺寸1800mm（长） 1700mm（宽） 2200mm（高）。

二、项目产业政策符合性

本项目属于利用X射线探伤装置进行无损检测，系核技术应用项目在工业领域内的运用。根据国家发展和改革委员会2013年第21号令《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》，属于鼓励类中“十四、机械”的第6条“工业 CT、三维超声波探伤仪等无损检测设备”项目，是目前国家鼓励发展的新技术应用项目，符合国家当前产业政策。

三、项目选址及总平面布局合理性

德阳应和机械制造有限责任公司厂区位于德阳市经济技术开发区太白山路10号。公司厂界周边以企业、厂房为主，无大的环境制约因素。本项目探伤设备放置于厂区1号厂房内的铅室，1号厂房周边50m范围内主要以生产车间为主，项目的建设与外环境相容。探伤室及其配套操作间各自独立成区，通过采取相应的屏蔽防护设施（措施）后对周围环境影响较小，其选址及平面布局合理。

四、区域环境质量现状评价结论

根据监测结果，本项目室内探伤场所周边环境中辐射剂量率监测值为106.9~178.2nSv/h，与德阳地区原野天然辐射水平相比较，无显著差异，属于正常环境本底水平。

五、环境影响分析结论

5.1正常工况下环境影响分析结论

（1）辐射防护设施有效性分析

X射线实时成像系统自带屏蔽铅室，建有辐射安全控制与报警设备，主要包括①门机联锁装置；②门灯联锁装置；③警告标志等。硬件设施和运行管理规程、制度是确保成像系统运行安全不可分割的有机体。整个设备均处于安全控制下运行。只要在设备运行过程中，加强维护和检修，确保这些安全设施处于正常运行状态下，可有效防止放射事故的发生。

（2）辐射环境影响分析

本项目运营期间，X射线监测系统在使用期间产生的辐照，公众全年接受的X射线辐照剂量率最大值为0.039mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）对公众要求的剂量限制1.0mSv和本次环评应该执行的剂量约束值0.1mSv；工作人员全年接受的X射线辐照剂量率最大值0.24mSv/a，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）对职业人员要求的剂量限制20mSv和本次环评应该执行的剂量约束值5mSv。

厂家提供的检出报告可知，铅室外30cm处剂量率最大为0.26μSv/h，小于《工业X射线探伤放射卫生防护标准》（GBZ117-2015）中要求的2.5μGy/h（对X射线有效因子取1）的限值，满足X射线探伤作业场所的放射卫生防护要求。

在严格落实本报告表提出的一些要求后，成像系统能够满足辐射防护要求。在发生辐射事故工况下，启动各种应急预案和监控措施，可以有效的控制辐射事故对环境的影响。

（3）非放污染物的环境影响分析

①大气环境影响分析结论

探伤铅室内射线的电离作用产生臭氧，产生的臭氧经通风管道与无损检测间想通，再经排风机排放至大气，确保了臭氧排风的扩散。

②声学环境影响分析结论

项目冷却循环器、排风机产生的噪声，经过降噪和距离衰减后，不会影响厂区内的声学环境质量。

5.2 辐射事故影响分析结论

本项目可能发生一般辐射事故。环评认为，德阳应和机械制造有限责任公司按相关规划和本环评要求，制定全面可行的辐射事故应急预案和安全规章制度，并认真贯彻实施后，可适用于本项目可能发生的辐射事故的应急处置。

5.3辐射安全管理综合能力分析

德阳应和机械制造有限责任公司拥有专业的放射性人员和安全管理机构，有符合国家环境保护标准、职业卫生标准和安全防护要求的场所、设施和设备；建立了较完善的辐射安全管理制度、辐射事故应急措施；具有对Ⅱ类射线装置的使用和管理能力。

六、项目环境可行性结论

本项目符合国家当前产业政策，项目选址及平面布局合理。经分析，德阳应和机械制造有限责任公司采取的辐射防护设施（措施）可行，工作人员和公众照射剂量满足国家规定的剂量限值和本报告提出的剂量管理约束值。公司制定的管理制度和采取的事故防范措施及应急方案等能够有效的避免或减少工作人员和公众的辐射危害。在严格落实本评价报告所提出的各项污染防治措施和辐射环境管理计划后，本项目的建设从环境保护和辐射环境安全角度而言是可行的。

七、射线装置申请活动的种类和范围

- 表13-1  射线装置申请活动的种类和范围

| 装置名称 | 使用的射线 装置类别 | 使用的射线装置数量 | 活动 种类 | 工作场 所名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IXS160BP200型X射线成像检测仪 | Ⅱ类射线装置 | 1台 | 使用 | 1号车间内 |

八、项目竣工验收检查内容

根据《建设项目环境保护管理条例》，工程建设执行污染治理设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。建设项目正式投产运行前，建设单位应向负责审批的环保部门申请项目竣工环保验收。本工程竣工环境保护验收一览表见下表。

- 表13-2  项目竣工验收检查内容

| 名称 | 辐射安 全设施 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 新增X射线实时成像设备项目 | 铅室屏蔽 | 铅室结构：房采用电动式钢+铅+钢三层防护结构工件门，铅室内层铅皮的正面厚度为6mm，顶部、背面和底部等非泄露面的厚度为3mm。铅室尺寸长1800mm×宽1700mm×高2200mm。 |
|  | 安全 联锁 | 门机联锁：屏蔽门与高压发生器连锁 |
|  |  | 铅室顶部上安装工作状态警示灯 |
|  | 视频监控装置 | 探伤过程中视频监控 |
|  | 紧急止动装置 | 在铅室内控制台上安置紧急止动开关 |
|  | 钥匙控制 | 成像检测仪电源启动钥匙和便携式X射线剂量检测仪牢固连接 |
|  | 警告 标志 | 警告标志若干 |
|  |  | 工作状态指示灯一套 |
|  | 检测设备 | 便携式X-γ剂量监测仪1台 |
|  |  | 个人剂量报警仪每人1台 |
|  |  | 个人剂量片每人2个 |

## 项目环评批复要求

四川省环境保护厅2017年1月24日对该项目进行了批复（川环审批[2017]35号）。批复的主要内容及要求如下：

- 项目建设内容和总体要求

- 项目拟在德阳市经济技术开发区太白山路10号德阳应和机械制造有限责任公司内实施，主要建设内容：在公司厂区1号车间内新建1座射线成像检测室（长1800mm×宽1700mm×高2200mm），于其中安装使用1台IXS160BP200型X射线成像检测设备，属于Ⅱ类射线装置，用于无损检测，年曝光时间约50h；本项目仅在铅房内开展探伤作业，不涉及野外（室外）探伤。

- 本次项目环评属于你单位使用Ⅱ类射线装置及辐射工作场所，为申领《辐射安全许可证》开展的环境影响评价。该项目系核技术在工业探伤领域内的具体应用，符合国家产业政策，建设理由正当。该项目严格按照报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施建设和运行，X射线装置产生的电离辐射及其他污染物排放可以满足国家相关标准的要求，职业工作人员和公众照射剂量满足报告表提出的管理限值要求。因此，我厅同意报告表结论。你单位应全面落实报告表提出的各项环境保护对策措施和本批复要求。

二、项目建设和运行中应重点做好以下工作

（一）加强施工期和运行期的环境保护工作，严格按照报告表中提出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射安全防护及污染防治措施，避免发生施工期环境扰民事件。

（二）应确保铅室辐射工作场所的墙体、门和屋顶屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全联锁措施满足相关规定。

（三）应建立和完善单位核与辐射安全管理各项规章制度，明确管理组织机构和责任人，制订有针对性和可操作性的辐射事故应急预案。

（四）应配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并制定辐射工作场所的监测计划。

（五）辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗。

三、项目竣工环境保护验收工作

项目建设必须依法严格执行环境保护“三同时”制度。项目竣工时，你单位必须按规定程序到四川省人民政府政务服务中心环保窗口提交相应申报资料，向我厅申请项目竣工环境保护验收。

- 四、申请许可证工作

- 待项目环境保护验收合格并取得我厅环保验收批复后，你单位应按照相关规定到四川省人民政府政务服务中心环保窗口提交相应申报材料，向我厅申请领取《辐射安全许可证》。办理前应登陆http://rr.mep.gov.cn全国核技术利用辐射安全申报系统提交相关资料。待取得我厅核发的《辐射安全许可证》后，项目方可正式投入生产或使用。

- 五、项目运行中应重点做好的工作

- （一）项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量约束值为0.1mSv/年。

- （二）加强辐射工作场所的管理，定期检查铅房各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄漏、公众及操作人员被误照射等事故发生。

- （三）严格落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）>的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定。

- （四）按照制定的监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护年度自查评估报告。

- （五）依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅。

- （六）你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）和《四川省环境保护厅办公室关于印发<放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）>的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅。

六、我厅委托德阳市环境保护局开展该项目的日常环境保护监督检查工作

你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批准后的报告表分送德阳市环境保护局和经开区环境保护局备案，并按规定接受各级环境保护行政主管部门的监督检查。

另外，你单位必须依法完备项目建设其他行政许可相关手续。

## 项目实际建成情况和环评内容的差异

通过现场检查，本项目建设内容、建设地点、工作方式、使用的地点以及生产工艺流程、污染物产生的种类、采取的污染治理措施与环评及批复中一致。

# 验收监测评价标准

本次验收监测执行的电离辐射标准为：《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中的相关标准限值（职业人员年剂量限值为20mSv，公众年剂量限值为1mSv）。另外按照环评批复中的要求，辐射工作人员取5mSv/a作为剂量管理约束值，公众取0.1mSv/a作为剂量管理约束值。

# 验收监测结果

## 监测因子及分析方法

监测项目的监测方法、方法来源见表6-1。

表6-1  监测方法及方法来源

| 监测项目 | 监测方法 | 方法来源 |
| --- | --- | --- |
| X-γ射线 | 《辐射环境监测技术规范》 | HJ/T 61-2001 |
|  | 《环境地表γ辐射剂量率测定规范》 | GB/T 14583-93 |

## 验收监测质量控制和质量保证

本次测量所用的仪器性能参数均符合国家标准方法的要求，仪器在检定有效期内，并有良好的日常质量控制程序。监测人员均经具有相应资质的部门培训，考核合格后持证上岗。数据分析及处理采用国家标准中相关的数据处理方法，按国家标准和监测技术规范有关要求进行数据处理和填报，并按有关规定和要求进行三级审核。本次验收监测所使用的仪器情况见表和6-2。

表6-2       监测所使用的仪器情况

| - 监测项目 | - 监测设备 |  |  | - 使用环境 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 名称及编号 | - 技术指标 | - 校准情况 |  |
| X-γ辐射剂量率 | - 名称:加压电离室 - 巡测仪 - 型号:451P-DE-SI - 编号:TJHJ2016-14 | ①能量范围：20KeV～2MeV ②测量范围: (0.01-500)μSv/h ③校准因子： K=; X射线; γ射线. 0.72; N-60; 1.00. 0.84; N-80. 0.96; N-100. 1.04; N-120. 1.03; N-150. | - 校准单位:中国测试技 - 术研究院 - 校准字号: - 201611004724 - 201611000415 - 校准有效期: - 至2017年11月1日 | - 天气:阴 - 温度:18℃ - 湿度:52% |

## 验收监测的实施

    - 验收监测期间的工况

2017年4月20日，我公司派出的监测技术人员在建设单位相关负责人的陪同下，对新建铅室周围的辐射环境状况进行了监测。监测时的探伤设备运行参数如下表：

表6-3      监测时探伤机工况参数一览表

| 设备型号 | 管理类别 | 额定参数 | 监测参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| XG-1604T/C型 X射线成像检测仪 | Ⅱ类 | 160kV 1.25mA | 120kV 1mA | 监测时，无工件遮挡； 线束方向：水平向西南 |

根据建设方提供，在正常工作中射线装置常用工况为80kV，1mA，监测时监测工况大于使用工况，符合验收监测工况要求。

    - 验收监测布点及监测结果

本次验收为铅室内探伤验收,监测布点的位置见附件监测报告。射线装置处于正常工作状态，曝光时监测结果见表6-4。

表6-4    新建铅室周围X-γ辐射剂量率监测结果表

单位：μSv/h

| 点位 | 测量位置 | 曝光 |  | 未曝光 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测结果 | 标准差(S） | 监测结果 | 标准差(S） |  |
| 1 | 操作台旁操作位 | 0.15 | 0.035 | 0.07 | 0.013 | 1、2、3、4、5、6、7号点位为职业照射，其余点位均为公众照射。 |
| 2 | 防护门左缝 | 0.08 | 0.022 | 0.07 | 0.016 |  |
| 3 | 防护门表面 | 0.11 | 0.023 | 0.07 | 0.016 |  |
| 4 | 防护门右缝 | 0.10 | 0.021 | 0.08 | 0.018 |  |
| 5 | 铅房西南侧外表面 | 0.10 | 0.015 | 0.09 | 0.011 |  |
| 6 | 铅房东南侧外表面、穿线孔处 | 0.12 | 0.019 | 0.09 | 0.017 |  |
| 7 | 铅房东北侧外表面 | 0.08 | 0.011 | 0.07 | 0.013 |  |
| 8 | 探伤室西北侧办公室内 | 0.08 | 0.008 | 0.07 | 0.011 |  |
| 9 | 探伤室东北侧1号车间通道 | 0.09 | 0.014 | 0.08 | 0.018 |  |
| 10 | 探伤室东南侧理化室内 | 0.10 | 0.013 | 0.08 | 0.015 |  |
| 11 | 探伤室西南侧厂区道路 | 0.09 | 0.007 | 0.08 | 0.016 |  |

注：以上监测数据均未扣除仪器宇宙射线响应值。

    - 监测结果分析

根据表6-4的监测结果，在德阳应和机械制造有限责任公司新建铅室周围监测时，工作场所χ-γ射线剂量率范围在（0.08-0.15）μSv/h内，公众场所χ-γ射线剂量率范围在（0.08-0.10）μSv/h内。德阳应和机械制造有限责任公司X射线成像检测仪年曝光时间约50h，职业人员居留因子取1，公众居留因子按实际情况取值1/4。则计算职业工作人员每年所受剂量最大为0.008mSv，公众每年所受剂量最大为0.001mSv。

上述监测结果数据表明德阳应和机械制造有限责任公司新建铅室周围检测结果符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中规定工作人员20 mSv/a，公众1 mSv/a的剂量限值，且分别低于环评及批复要求中工作人员5mSv/a ，公众0.1mSv/a的剂量管理约束值。

# 环境管理检查

## 项目三同时执行情况

本项目属新建项目，通过现场检查情况，本项目的环保工程与主体工程同时设计，同时施工，同时投入运营，满足“三同时”的要求，落实了环境影响评价报告表中提出的各项污染防治措施。

## 环境保护设施建设及运行情况

根据项目环评及批复文件的要求，需投入的环保设施落实情况见表7-1：

表7-1    环保设施落实情况一览表

| 项目 | 环保设施 | 投资金额 （万元） | 落实情况 | 整改要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辐射防护设施 | 成套铅室：铅室尺寸1800mm（长）×1700mm（宽）× 2200mm（高），各面屏蔽均采用钢+铅+钢三层防护结构；工件门采用电动式钢+铅+钢三层防护结构。 | 25 | 已完成安装，监测结果表明防护效果良好 | —— |
| 安全联锁 | 门机联锁：屏蔽门与高压发生器连锁 | 1 | 已配置 | —— |
|  | 铅室顶部上安装工作状态警示灯 | 0.5 | 已配置 | —— |
| 视频监控装置 | 探伤室设置了1套视频监控装置 | 1 | 已配置 | —— |
| 紧急停机装置 | 在控制台上安置了紧急停机开关 | 0.5 | 已配置 | —— |
| 钥匙控制 | 成像系统电源启动钥匙和便携式剂量检测仪牢固连接 | 0.5 | 已配置 | —— |
| 警告标志 | 探伤室警告标志若干 | 2.5 | 已配置 | —— |
|  | 探伤室工作状态指示灯一套 |  | 已配置 | —— |
| 检测设备 | 便携式X-γ剂量监测仪1台 | 0.5 | 已配置 | —— |
|  | 个人剂量片每人2个 | 0.5 | 已配置 | —— |
| 合计 |  | 32 |  |  |

## 辐射安全管理及防护措施落实情况

本项目辐射安全管理及防护措施落实情况见表7-2。

表7-2   辐射安全管理及规章制度与实际完成情况一览表

| 项目 | 环保要求 | 实际情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 辐射安全和防护管理制度 | 设有专门的安全和辐射防护管理机构 | 成立了以法人代表廖辉为组长，申艳蓉、廖治平为副组长的辐射安全防护领导小组，包括成员李果、江浩。明确了成员组成及职责。 | / |
|  | 制定辐射防护制度、射线装置操作规程 | 制定了关于成立辐射安全防护领导小组的通知、X射线实时成像检测装置应急处理预案、X射线实时成像检测装置安全和防护保卫管理制度、辐射设备维修维护管理制度、辐射防护措施维护维修制度、辐射工作人员培训管理制度、辐射工作人员健康及个人剂量管理制度、辐射工作场所监测制度、X射线探伤工岗位职责、X射线探伤工安全操作规程、XG-160T/C实时成像检测装置操作规程等。 | / |
| 操作 人员 | 配有专业技术人员 | 本项目从事辐射工作的人员共1人，专职管理人员1人。 | / |
|  | 所有操作人员均需参加环保部门组织的人员上岗证培训，培训合格持证上岗 | 建设方辐射工作人员已参加省环保厅举办的辐射安全防护培训班，并经考核合格，取得了合格证书，持证上岗。 | / |
| 台账 管理 | 建立射线装置台账制度 | 已建立射线装置明显登记台账。 | / |
| 分区 管理 | 放射性工作场所应实行分区管理 | 工作场所按照控制区、监督区管理，探伤室门外张贴有电离辐射警示标志。 | / |
| 危险废物管理 | 产生放射性废气、废液、固体废物的，还应具有确保放射性废气、废液、固体废物达标排放的处理能力或者可行的处理方案。 | 本项目设备采用数字化成像方式，不使用胶片及定（显）影液，不会产生废定（显）影液和废胶片等危险废物；产生的废气依托铅室射线管风冷系统运行排放至大气。 | / |
| 个人剂量档案 | 工作人员必须佩戴个人剂量仪、建立个人剂量档案 | 建立了辐射工作人员健康及个人剂量管理制度，并为从事探伤工作的人员购置个人剂量片，委托有资质单位检测，建立个人剂量档案。该项目为新建项目，辐射工作人员佩戴的个人剂量片仅经过一个检测周期，个人剂量报告中，无超限剂量。 | / |
| 档案 记录 | 建立运行、巡查及监测记录，并存档备查 | 建立了辐射设备维修维护管理制度和辐射防护措施维护维修制度，定期对辐射设备及防护设施进行维护与保养； 辐射工作场所监测管理制度，定期对辐射场所周围进行自我监测与委托监测，项目运行时做好各项记录。 | / |
| 应急 预案 | 制定辐射事故应急预案 | 制定了X射线实时成像检测装置应急处理预案，并已上墙；针对辐射事故进行演练，确保发生辐射事故时能及时启动应急预案。 | / |

表7-3   环评批复要求与执行情况对照一览表

| 环评批复要求 | 执行情况 | 整改完善要求 |
| --- | --- | --- |
| 加强施工期和运行期的环境保护工作，严格按照报告表中提出的有关要求，落实环保投资，落实各项辐射安全防护及污染防治措施，避免发生施工期环境扰民事件 | 建设单位严格按照报告表中的要求进行施工，环保投资、辐射安全及污染防治措施均与报告表中相符；目前施工期已结束，未发生施工期环境扰民事件 | / |
| 应确保铅室辐射工作场所的墙体、门和屋顶屏蔽能力满足防护要求，各项辐射防护与安全联锁措施满足相关规定 加强辐射工作场所的管理，定期检查铅房各项安全联锁和辐射防护措施，防止运行故障的发生，确保实时有效。杜绝射线泄漏、公众及操作人员被误照射等事故发生 | 监测结果表明，辐射工作场所各屏蔽体均能满足防护要求；按照辐射防护措施维护维修制度的要求，定期对防护设施进行检查与维护，确保各项辐射防护及安全联锁措施均有效。 建设单位制定了辐射工作场所监测制度，按要求定期对工作场所进行委托监测及自我监测，确保屏蔽设施实时有效。 | / |
| 应建立和完善单位核与辐射安全管理各项规章制度，明确管理组织机构和责任人，制订有针对性和可操作性的辐射事故应急预案 | 成立了以法人代表廖辉为组长，申艳蓉、廖治平为副组长的辐射安全防护领导小组，包括成员李果、江浩。明确了成员组成及职责。 制定了X射线实时成像检测装置应急处理预案。 | / |
| 应配备相应的辐射监测设备和辐射防护用品，并制定辐射工作场所的监测计划 按照制定的监测计划，定期开展自我监测，并记录备查。每年应委托有资质单位开展辐射环境监测，并将监测结果纳入辐射安全和防护年度自查评估报告 | 辐射工作场所配备了个人剂量报警仪、便携式辐射监测仪等辐射防护用品； 按照制定的辐射工作场所监测制度，定期开展自我监测，并委托有资质的单位开展年度监测，监测监测结果存档备查。 | / |
| 辐射从业人员应参加辐射安全和防护知识的培训，确保持证上岗 | 建设方辐射工作人员已参加省环保厅举办的辐射安全防护培训班，并经考核合格，取得了合格证书，持证上岗。 | / |
| 项目运行必须严格按照国家和省有关标准和规定实施。辐射工作人员的个人剂量约束值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量约束值为0.1mSv/年 | 根据辐射场所周围监测结果计算出职业工作人员、公众每年所受剂量分别为0.008mSv和0.001mSv，低于《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB18871-2002）中相关规定，且低于环评批复中“辐射从业人员的个人剂量管理限值应严格控制为5mSv/年，公众个人剂量管理限值为0.1mSv/年”要求。 | / |
| 严格落实《四川省环境保护厅关于印发<四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）>的通知》（川环函[2016]1400号）中的各项规定 | 经现场检查与核实，建设单位已按要求基本落实《四川省环境保护厅关于印发〈四川省核技术利用辐射安全监督检查大纲（2016）〉的通知》（川环函〔2016〕1400号）中的各项规定。 | / |
| 依法对辐射工作人员进行个人剂量监测，建立辐射工作人员的个人剂量档案。个人剂量监测结果超过1.25mSv/季应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，有关情况及时报告我厅 | 建立了辐射工作人员健康及个人剂量管理制度，并为从事探伤工作的人员购置个人剂量片，委托有资质单位检测，建立个人剂量档案。该项目为新建项目，辐射工作人员佩戴的个人剂量片仅经过一个检测周期，个人剂量报告中，无超限剂量。 | / |
| 你单位应当按照《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（环保部令第18号）和《四川省环境保护厅办公室关于印发<放射性同位素与射线装置安全和防护状况年度评估报告格式（试行）>的通知》（川环办发[2016]152号）的要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报我厅 | 按照相关规定和要求编写辐射安全和防护状况年度自查评估报告，并于次年1月31日前上报省厅。 | / |

## 个人剂量档案管理检查

德阳应和机械制造有限责任公司建立了辐射工作人员健康及个人剂量管理制度，为从事探伤作业的工作人员配备了个人剂量片，并委托了有资质的单位进行检测，检测结果存档备查，建立个人剂量档案。该项目为新建项目，辐射工作人员佩戴的个人剂量片仅经过一个检测周期，个人剂量报告中，无超限剂量。公司在以后的辐射安全管理中应加强个人剂量管理，要求每位辐射工作人员正确佩戴个人剂量片，并定期上交送检，对个人剂量检测报告结果异常的要进行调查，并将调查结果上报主管部门，所有检测报告均存档备查。

# 验收监测结论及建议

## 验收监测结论

德阳应和机械制造有限责任公司新增X射线实时成像设备项目，在1号车间新购置一间成套铅室，铅室内配套使用一台X射线实时成像设备。使用X射线对公司生产的金属零配件进行无损检测，以提高产品质量。

该X射线实时成像检测设备（型号为XG-1604T/C型，管电压为160kV，管电流为1.25mA）属Ⅱ类射线装置；铅室尺寸1800mm（长）×1700mm（宽）× 2200mm（高），各面屏蔽及工件门均采用钢+铅+钢三层防护结构。本项目仅在铅室内探伤，不涉及室外（野外）探伤，X射线成像检测设备年曝光时间最大为50h。

通过现场检查，本项目实际建设内容、建设地点、建设规模及生产工艺流程、污染物产生的种类、污染物排放量、采取的污染治理措施均与环评及批复中基本一致。

根据现场监测结果，本项目所采取的辐射屏蔽措施切实有效，在正常运行时对周围环境的影响符合环评文件的要求，对职业人员和公众的照射符合国家相关标准及项目环评中确定的管理限值要求，本次验收监测数据合格。

本项目的建设符合《建设项目环境影响报告表》的批复的要求，环保设施已落实，环保制度健全，可以向审批该项目的环境保护主管部门申请竣工验收。

## 运行中要求与建议

- 项目运行过程中，逐步完善核与辐射安全管理制度；完善辐射事故应急预案。

- 加强对工作人员的个人剂量管理，发现个人剂量监测结果超过1.25mSv/季应核实，必要时采取适当措施，确保个人剂量安全；发现个人剂量监测结果异常（＞5mSv/年）应当立即组织调查并采取措施，将有关情况及时报告四川省环境保护厅。

- 使用辐射仪定期对辐射工作场所进行自我监测，监测结果记录存档。

――――――――（正文结束）――――――――

注     释

本次环境保护验收监测报告应附以下附图、附件：

附图1    项目地理位置图

附图2    项目总平面布置图

附图3    厂区外环境关系图

附件1    四川省环境保护厅《关于德阳应和机械制造有限责任公司新增X射线实时成像设备项目环境影响报告表的批复》（川环审批[2017]35号）

附件2    关于成立辐射安全防护领导小组的通知

附件3    X射线实时成像检测装置应急处理预案

附件4    X射线实时成像检测装置安全和防护保卫管理制度

附件5    辐射设备维修、维护管理制度

附件6    辐射防护措施维护维修制度

附件7    辐射工作人员培训管理制度

附件8    辐射工作人员健康及个人剂量管理制度

附件9    辐射工作场所监测制度

附件10   X射线探伤工岗位职责

附件11   X射线探伤工安全操作规程

附件12   XG-160T/C实时成像检测装置操作规程

附件13   射线装置明显登记台账

附件14   辐射安全与防护培训班培训证书

附件15   外照射个人剂量检测报告

附件16   监测报告